# ver1

- Làm mượt đường đi dựa trên thông tin Gradient cho robot di động bánh xe (GRIPS)
https://eric-heiden.com/publication/2018-grips-icra/2018-grips-icra.pdf

- Làm mượt đường đi trạng thái liên tục tốc độ cao nhằm cải thiện độ chính xác điều hướng
https://www.researchgate.net/publication/283778029_Fast_continuous_state_path_smoothing_to_improve_navigation_accuracy

- Làm mượt đường đi liên tục độ cong bằng đường cong Bézier bậc ba cho xe dạng ô tô
https://www.researchgate.net/publication/300409366_Curvature_continuous_path_smoothing_based_on_cubic_Bezier_curves_for_car-like_vehicles

- Thuật toán giải tích làm mượt đường đi liên tục độ cong
http://xplorestaging.ieee.org/ielx5/8860/5477213/05428840.pdf?arnumber=5428840

- Làm mượt đường đi bằng Clothoid cho robot di động hai bánh vi sai
https://lamor.fer.hr/images/50020777/Brezak2011a.pdf

- Các đường cong cơ sở để làm mượt quỹ đạo robot di động
https://www.researchgate.net/publication/3298555_Primitives_for_smoothing_mobile_robot_trajectories

- Lập kế hoạch đường đi trơn toàn cục cho robot di động dựa trên đường cong Bézier liên tục
https://www.researchgate.net/publication/322282460_Global_smooth_path_planning_for_mobile_robots_based_on_continuous_Bezier_curve

- Khớp đường cong trơn cho quỹ đạo robot di động bằng Differential Evolution
https://www.researchgate.net/publication/340992977_Smooth_Curve_Fitting_of_Mobile_Robot_Trajectories_Using_Differential_Evolution

- Các kỹ thuật tìm kiếm thực tiễn trong lập kế hoạch đường đi cho xe tự hành
https://ai.stanford.edu/~ddolgov/papers/dolgov_gpp_stair08.pdf

- Elastic Bands: Kết nối lập kế hoạch đường đi và điều khiển
https://khatib.stanford.edu/publications/pdfs/Quinlan_1993_ICRA.pdf

- CHOMP: Tối ưu gradient cho lập kế hoạch chuyển động hiệu quả
https://www.cs.cmu.edu/~mzucker/icra09-chomp.pdf

- Điều chỉnh quỹ đạo có xét các ràng buộc động lực học của robot tự hành — Timed Elastic Band
https://files.davidqiu.com/research/papers/2012_rosmann_TEB%20Planner%20Trajectory%20modification%20considering%20dynamic%20constraints%20of%20autonomous%20robots%20%5BROBOTIK%202012%5D.pdf

- Timed Elastic Bands cho điều khiển dự đoán phi tuyến tối ưu thời gian
https://rst.etit.tu-dortmund.de/storages/rst-etit/r/Global/Paper/Roesmann/2015_Roesmann_ECC.PDF

- Tối ưu quỹ đạo động học–động lực học cho robot dạng ô tô
https://rst.etit.tu-dortmund.de/storages/rst-etit/r/Global/Paper/Roesmann/2017_Roesmann_IROS.PDF

I. Giới thiệu (INTRODUCTION) ( Là phần đặt vấn đề)

Bao gồm các ý:

Bối cảnh + tầm quan trọng
 AGV/AMR được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, logistics và vận chuyển tự động → chúng cần di chuyển tự chủ, an toàn và ổn định → vì vậy chất lượng đường đi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của robot.

Vấn đề cụ thể
 Tuy nhiên, đường do bộ lập kế hoạch tạo ra có thể còn tồn tại các hạn chế như đoạn gãy, thay đổi hướng đột ngột, độ cong không phù hợp hoặc chưa trực tiếp đáp ứng đặc tính chuyển động của robot.

Hệ quả của vấn đề → nhu cầu smoothing
 Những hạn chế trên có thể gây, ..... Vì vậy, cần có bước làm mượt đường đi sau quá trình lập kế hoạch.

Nghiên cứu trước + hạn chế: chỉ 1 đoạn ngắn, không chi tiết.

Phương pháp đề xuất + đóng góp chính
 Giới thiệu phương pháp đề xuất. Sau đó nêu ngắn khoảng 2–3 đóng góp chính, tập trung vào điểm mới hoặc điểm cải thiện so với các nghiên cứu trước.

Đánh giá ngắn
 Khoảng 1–2 câu: nêu phương pháp được đánh giá bằng mô phỏng/thực nghiệm, so sánh với các phương pháp đối chứng và kết quả tổng quát đạt được, chưa cần đưa số liệu chi tiết.

Bố cục phần còn lại của bài
 Ví dụ:

This paper is structured as follows: Section II reviews the related work. Section III presents the proposed method. Section IV describes the experimental setup, and Section V presents and discusses the results. Finally, Section VI concludes the paper.

II. Các nghiên cứu liên quan ( Relate Work )

Tìm các phương pháp hiện có rồi gom các nghiên cứu trước thành các nhóm kỹ thuật lớn.

Viết theo dàn ý:

- Nhóm phương pháp 1:
Nguyên lý (phải viết về cái gốc ban đầu của nó)

Khả năng / vấn đề giải quyết được

Các nghiên cứu tiêu biểu

Hạn chế

- Nhóm phương pháp 2 :
Nguyên lý(phải viết về cái gốc ban đầu của nó)

Khả năng / vấn đề giải quyết được

Các nghiên cứu tiêu biểu

Hạn chế

- Nhóm phương pháp 3:
Nguyên lý(phải viết về cái gốc ban đầu của nó)

Khả năng / vấn đề giải quyết được

Các nghiên cứu tiêu biểu

Hạn chế

…

Cuối phần:
	Những vấn đề literature hiện tại đã giải quyết tốt

So sánh trade-off giữa các nhóm

Những hạn chế còn tồn tại

Vấn đề chưa được giải quyết đồng thời

Khoảng trống nghiên cứu

Động cơ dẫn tới phương pháp đề xuất

III. Mô hình toán học và phát biểu bài toán ( MATHEMATICAL MODEL AND PROBLEM FORMULATION) (phần này viết gần giống trong slide)

A. Mô hình robot và biểu diễn đường đi

Phần này định nghĩa:

- trạng thái robot, ví dụ (x,y,θ);

- robot vi sai hai bánh x˙=vcosθ, y˙​=vsinθ, θ˙=ω.

- Định nghĩa đường thô do bộ lập kế hoạch toàn cục sinh:

- Định nghĩa một góc của đường:

B. Độ cong, tính liên tục và các ràng buộc khả thi

Phần này định nghĩa:

- Độ cong của đường

- Các đại lượng đặc trưng độ cong κ(s),Kmax​,Eκ​=∫0L​κ2(s)ds

- Tính liên tục của đường

- Ràng buộc chuyển động của robot

- Ràng buộc không va chạm

- Ràng buộc hình học giữa các góc liên tiếp

C. Problem Formulation — Phát biểu bài toán

Phần này nên gom toàn bộ A và B lại thành một bài toán rõ ràng: đầu vào là gì, đầu ra cần tìm là gì, phải thỏa điều kiện nào và tiêu chí lựa chọn là gì.

IV. Phương pháp đề xuất (Phần này cô giáo bảo giấu nên viết k cần chi tiết quá ) (như trong slide)

PSTMO giải bài toán đã phát biểu ở Phần III bằng cách nào?

A. Tổng quan phương pháp

- Mục tiêu chính của PSTMO.

- Đầu vào và đầu ra.

- Một quy trình tổng quát (không được dạng các khối như trong slide)

B. Xây dựng đoạn chuyển tiếp và lựa chọn tham số

- Nêu PSTMO sử dụng Bézier bậc năm.

- Giới thiệu d, q hoặc α=q/d.

- Chỉ đưa công thức cốt lõi của đường Bézier và hình minh họa sáu điểm điều khiển.

- Giải thích ngắn cách các tham số được điều chỉnh để tạo nhiều phương án khả thi.

Không cần trình bày toàn bộ cách tìm thô–tinh, số mẫu, điều kiện dừng hay từng trường hợp loại ứng viên. Những thứ đó có thể để dành cho bài tạp chí.

C. Đánh giá và lựa chọn các đoạn chuyển tiếp

Gộp nhiều thứ vào một mục:

- kiểm tra độ cong và khả năng chuyển động;

- kiểm tra footprint và va chạm;

- loại các phương án không khả thi;

- xử lý tương tác giữa các góc lân cận;

- lựa chọn tổ hợp thích hợp trên toàn đường.

Ở đây chỉ cần nêu ý tưởng của quy hoạch động và điều kiện:

di​+di+1​+m≤ℓi​

D. Tạo và kiểm tra đường đầu ra

- Ghép đoạn thẳng và đoạn chuyển tiếp được chọn.

- Giữ nguyên start/goal.

- Kiểm tra cuối về va chạm và tính khả thi.

V. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (chỉ viết với map không gian mở, lối đi hẹp và kho có lối giao cắt và với các thuộc tính so sánh là Chiều dài L (m), ∫κ²ds = Eκ (m⁻¹), Thời gian xử lý)

A. Thiết lập thử nghiệm

B. Kịch bản thử nghiệm

C. Chỉ số đánh giá

D. Kết quả và thảo luận

VI. KẾT LUẬN

Bài đã giải quyết vấn đề gì.

Phương pháp đã đạt được gì.

Kết quả chính của thực nghiệm.

Hạn chế hiện tại.

Hướng nghiên cứu/phát triển tiếp theo.

REFERENCES — TÀI LIỆU THAM KHẢO

# ver2 cô lý

Introduction

–        Review : các  bài báo , các hướng người ta giải toán :
 đầu tiên là các hướng giải quyết bài toán điều khiển agv/amr

–        phương pháp tạo ra được điểm mượt ở cuối đoạn đường trước khi trả về cho nav thì có những pp nào ( có rất nhiều nhưng chỉ lấy khoảng 20 tài liệu tham khảo )

–        trong 20 bài tham khảo :  tầm 10 bài cho hướng giải quyết bài toán điều khiển agv/amr ( A* , Theta* , Dijktra ....) các thuật toán đấy người ta sử dụng để làm gì , mục đích để làm gì  ,từ đó đưa ra được cái đặt vấn đề : cái viẹc nghiên cứu đấy mới chỉ giải quyết được vấn đề là gì ...nhưng chưa giải quyết được vấn đề là ... . Vì vậy nên cũng có rất nhiều các  nghiên cứu tập trung vào giải quyết các vấn đề đấy,  điển hình là có các xu hướng ( lấy khoảng 3 xu hướng ) . Các xu hướng có những nghiên cứu nào , người ta đưa ra pp gì , đưa ra 1 loạt , không quá chi tiết , chỉ đưa ra thông tin tổng hợp của nhóm pp đấy , và những tài liệu tham khảo liên quan , đưa ra các ncuu điển hình vào 1 nhóm , sau đó phân tíhc nhóm đấy để biét được ng ta đã làm được gì , còn thiếu sót những gì . Tương tự với các nhóm còn lại

=> Đặt vấn đề : Tuy nhiên các pp .. khoảng trống nghiên cứu ->đặt vấn đề ->nêu vấn đề ->vấn đề đã được giải quyết đến đâu -> mục tiêu

–        Các nghiên cứu liên quan phải dùng dạng văn viết , nội dung nên được lồng ghép nó vào chứ kh được làm rõ nó ra là các nghiên cưu liên quan lồng ghép vào phần Introduction

–        ba cái simple , savitky.... phải chỉ pp của nó là gì (hiện tại đã được thương mại và đã trở thành 1 tính năng trên ros2/nav2 , nhưng phải chỉ ra được nghiên cứu Gốc của nó ) . phải lấy cái pp có tính tương đương  , hoặc chỉ ra được nó đã được chuẩn hóa nên lấy làm nền tảng so sánh nhằm chứng minh thuật toán mà nhóm đã đề xuất

## Đề xuất pp

–        Đưa mô hình toán học thành 1 phần nhỏ trong đây

–        Cứ mỗi phương trình toán học có sự bổ sung các thành phần như alpha ... nêu ra nó có chức năng làm gì ...

–        Thử nghiệm cho thấy tốt nhưng chưa tìm được ra giới hạn do chưa có điều kiện thử nghiệm nhiều hơn

## Thử nghiệm đánh giá

–        Điều kiện thử nghiệm ( bảng 2 ) nêu ra trước

–        Cần bổ sung các đoạn dẫn trước khi đưa ra mỗi bảng

–        Mô tả các những cái trong bảng trước rồi đưa ra kết quả ( chính là bảng )

- trước mỗi tình huống thử nghiệm thì phải mô tả từng cái xong cho ảnh, không được gộp lại như hiện tại

–        kết quả sau... lần thử nghiệm cho thấy kết quả thu được là gì , kh cần đưa chi tiết con số ->có thể đạt được bao nhiêu lần so với các cái khác , or bao nhiêu % ..hay thu được những đánh giá vượt trội về quãng đường , độ cong , đường đi , tgian xử lí … (phần này cho vào kết luận)

–        Nêu ra nhược điểm : mới chỉ được thử nghiệm trên môi trường nhỏ , chưa được thử nghiệm trong các môi trường lớn hơn , trên xe vật lí -> sẽ được công bố trong các bài báo sau ...( cái này cần khoanh vùng ngay từ đầu về PSTMO trong introduction , phạm vi bài này chỉ nghiên cứu tạo ra pp đấy , đã được thử nghiệm trong Ros2 , và so sánh với các hiện tại trong cùng môi trường Ros2 razzy  ...)

Kết luận : Đã xây dựng được mô hinh , đã thử nghiệm , đã cho thấy , và đưa ra hạn chế và nó kh thuộc phạm vi bài báo này ...

# ver2 thảo

Introduction

- Bối cảnh + tầm quan trọng AGV/AMR được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, logistics và vận chuyển tự động → chúng cần di chuyển tự chủ, an toàn và ổn định → vì vậy chất lượng đường đi ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của robot.

–        Review : các  bài báo , các hướng người ta giải toán :
 đầu tiên là các hướng giải quyết bài toán điều khiển agv/amr:  phân tách thành hai tầng: quy hoạch toàn cục (global path planning) và điều khiển bám quỹ đạo cục bộ (local trajectory tracking/Nav2).

–        phương pháp tạo ra được điểm mượt ở cuối đoạn đường trước khi trả về cho nav thì có những pp nào ( có rất nhiều nhưng chỉ lấy khoảng 20 tài liệu tham khảo )

–        trong 20 bài tham khảo :  tầm 10 bài cho hướng giải quyết bài toán điều khiển agv/amr ( A* , Theta* , Dijktra ....) các thuật toán đấy người ta sử dụng để làm gì , mục đích để làm gì  ,

từ đó đưa ra được cái đặt vấn đề : cái viẹc nghiên cứu đấy mới chỉ giải quyết được vấn đề là gì ...nhưng chưa giải quyết được vấn đề là ... . Vì vậy nên cũng có rất nhiều các  nghiên cứu tập trung vào giải quyết các vấn đề đấy,  điển hình là có các xu hướng ( lấy khoảng 3 xu hướng ) . Các xu hướng có những nghiên cứu nào , người ta đưa ra pp gì , đưa ra 1 loạt , không quá chi tiết , chỉ đưa ra thông tin tổng hợp của nhóm pp đấy , và những tài liệu tham khảo liên quan , đưa ra các ncuu điển hình vào 1 nhóm , sau đó phân tíhc nhóm đấy để biét được ng ta đã làm được gì , còn thiếu sót những gì . Tương tự với các nhóm còn lại

=> Đặt vấn đề : Tuy nhiên các pp .. khoảng trống nghiên cứu ->đặt vấn đề ->nêu vấn đề ->vấn đề đã được giải quyết đến đâu -> mục tiêu

–        Các nghiên cứu liên quan phải dùng dạng văn viết , nội dung nên được lồng ghép nó vào chứ kh được làm rõ nó ra là các nghiên cưu liên quan lồng ghép vào phần Introduction

–        ba cái simple , savitky.... phải chỉ pp của nó là gì (hiện tại đã được thương mại và đã trở thành 1 tính năng trên ros2/nav2 , nhưng phải chỉ ra được nghiên cứu Gốc của nó ) . phải lấy cái pp có tính tương đương  , hoặc chỉ ra được nó đã được chuẩn hóa nên lấy làm nền tảng so sánh nhằm chứng minh thuật toán mà nhóm đã đề xuất

Bản thảo:

### thêm bối cảnh

Trong các hệ thống tự hành AGV/AMR phục vụ logistics và sản xuất công nghiệp, bài toán dẫn đường tự chủ thường được phân tách thành hai tầng: quy hoạch toàn cục (global path planning) và điều khiển bám quỹ đạo cục bộ (local trajectory tracking/Nav2). Nhằm giải quyết tầng thứ nhất, một khối lượng lớn các nghiên cứu đã tập trung phát triển các thuật toán tìm đường trên lưới đồ thị rời rạc, tiêu biểu như Dijkstra, A*, Theta* và các biến thể dựa trên lấy mẫu ngẫu nhiên như RRT/RRT* [1–10]. Mục tiêu cốt lõi của các phương pháp này là đảm bảo tính an toàn hình học (tránh va chạm tĩnh) và tối ưu hóa độ dài đường đi tổng thể trong thời gian tính toán cho phép. (có thể nói thêm 1-2 câu về từng phương pháp Dijkstra, A*, Theta*...)

Tuy nhiên, các thuật toán trên chỉ giải quyết được bài toán tìm chuỗi điểm mốc (waypoints) rời rạc mà chưa đáp ứng được các ràng buộc động học (non-holonomic constraints) của robot vi sai hai bánh. Đường đi tạo ra thường mang tính chất gập khúc dạng đường gấp khúc (piecewise linear), gây ra sự gián đoạn về góc hướng và độ cong tại các nút chuyển tiếp. Khi quỹ đạo thô này được chuyển trực tiếp xuống bộ điều khiển cục bộ, robot buộc phải giảm tốc đột ngột hoặc dừng quay tại chỗ để đổi hướng, dẫn đến hiện tượng trượt bánh, gia tăng năng lượng tiêu hao và gây rung lắc cơ khí nghiêm trọng.

Để khắc phục nhược điểm này, bài toán làm mượt quỹ đạo (path smoothing) trước khi nạp vào bộ điều khiển cục bộ đã thu hút sự quan tâm sâu rộng, hình thành nên ba xu hướng tiếp cận chính:

- Xu hướng 1: Phương pháp nội suy và xấp xỉ bằng đường cong tham số hình học (Curves & Splines)

  - Tiếp cận & Nguyên lý gốc: Nhóm nghiên cứu này sử dụng các đường cong toán học kinh điển như Dubins/Reeds-Shepp, Clothoid, B-spline và đường cong Bézier [11–13] để làm tròn các góc ngoặt.

  - Ưu điểm & Đã làm được: Dễ dàng tham số hóa, tính toán hình học trực quan, tạo ra các cung chuyển tiếp có độ cong trơn tru cục bộ.

  - Hạn chế & Thiếu sót: Các phương pháp như Clothoid có nghiệm tích phân Fresnel phức tạp khó đáp ứng thời gian thực; trong khi đó, Bézier hay Spline bậc thấp khó bảo toàn đồng thời tính liên tục độ cong $C^2$ tại hai đầu mối ghép nếu không tăng bậc đa thức, đồng thời tiềm ẩn rủi ro đẩy quỹ đạo lấn sâu vào vùng chướng ngại vật (costmap footprint violation) nếu không kiểm soát chặt chẽ các điểm điều khiển.

- Xu hướng 2: Phương pháp lọc số và tối ưu hóa cục bộ chuẩn hóa (Local Filtering & Direct Optimization)

  - Tiếp cận & Nguyên lý gốc: Nhóm phương pháp này áp dụng thuật toán lọc tín hiệu số hoặc hạ gradient để kéo giãn các điểm mốc. Điển hình là bộ lọc đa thức Savitzky-Golay [14] (nguyên lý xấp xỉ bình phương tối thiểu cục bộ qua tích chập) và thuật toán tối ưu vị trí điểm nút lặp Simple Smoother / Gradient Descent [15, 16] – hiện nay đã được chuẩn hóa và thương mại hóa thành các plugin làm mượt mặc định trong hệ sinh thái mã nguồn mở ROS 2 / Nav2.

  - Ưu điểm & Đã làm được: Tốc độ tính toán cực nhanh, thời gian đáp ứng ở mức mili-giây, dễ dàng tích hợp trực tiếp vào luồng điều khiển thời gian thực của Nav2.

  - Hạn chế & Thiếu sót: Bản chất là làm mịn tọa độ điểm rời rạc mà không tường minh mô hình toán học của độ cong và giới hạn động học robot. Do đó, dù đường đi trông trực quan mượt hơn, độ cong thực tế $\kappa(s)$ vẫn có thể biến thiên đột ngột, không đảm bảo tính khả thi cho việc điều khiển vận tốc mượt mà.

- Xu hướng 3: Phương pháp tối ưu hóa quỹ đạo không gian - thời gian (Trajectory Optimization)

  - Tiếp cận & Nguyên lý gốc: Bao gồm các kỹ thuật tối ưu hóa phi tuyến đàn hồi như Timed Elastic Band (TEB) [17, 18], phương pháp Quy hoạch động (Dynamic Programming - DP) hoặc các thuật toán tối ưu hóa bầy đàn/tiến hóa [19, 20] để tìm đường đi tối ưu theo đa mục tiêu (thời gian, độ dài, khoảng cách an toàn, gia tốc giật jerk).

  - Ưu điểm & Đã làm được: Xem xét toàn diện cả ràng buộc động học, động lực học và không gian chướng ngại vật chuyển động.

  - Hạn chế & Thiếu sót: Chi phí tính toán rất cao, cấu trúc tối ưu dễ bị kẹt vào các cực tiểu cục bộ (local minima), hoặc không hội tụ kịp chu kỳ điều khiển khi bản đồ nhà kho có quy mô lớn và nhiều góc cua phức tạp.

### Đặt vấn đề, Khoảng trống nghiên cứu & Mục tiêu:

### Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap):

Mặc dù các giải pháp lọc chuẩn hóa trong Nav2 (Savitzky-Golay, Simple Smoother) đã giải quyết tốt bài toán tốc độ xử lý thời gian thực, và các phương pháp nội suy hình học giải quyết được hình dạng đường cong, nhưng chưa có một cơ chế dung hòa tối ưu đồng thời 3 yếu tố then chốt:

- Đảm bảo tính liên tục độ cong bậc cao (G^2) để triệt tiêu hiện tượng giật gia tốc góc;

- Ràng buộc hình học chặt chẽ giữa các góc cua liên tiếp (d_i + d_i+1 + m <=l_i) kết hợp kiểm soát kích thước hình học robot (footprint);

- Giữ thời gian xử lý ở mức tối thiểu để sẵn sàng triển khai thực tế trên vi điều khiển/máy tính nhúng.

Mục tiêu bài báo (Objectives):

Nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu trên, bài báo này đề xuất phương pháp PSTMO (Parametric Segment Transition & Multi-objective Optimization). Phương pháp sử dụng đường cong Bézier bậc 5 tham số hóa để tạo đoạn chuyển tiếp G^2, kết hợp thuật toán tối ưu hóa chọn lọc tham số hình học có ràng buộc không gian. Hiệu quả của PSTMO được kiểm chứng định lượng trên môi trường ROS 2 và so sánh trực tiếp với các phương pháp nền tảng chuẩn hóa (Simple Smoother và Savitzky-Golay) về chiều dài quỹ đạo L, năng lượng biến thiên độ cong E_k và thời gian xử lý t_proc.

( cái này cần khoanh vùng ngay từ đầu về PSTMO trong introduction , phạm vi bài này chỉ nghiên cứu tạo ra pp đấy , đã được thử nghiệm trong Ros2 , và so sánh với các hiện tại trong cùng môi trường Ros2 razzy  ...)

## Phần II. Đề xuất pp

–        Đưa mô hình toán học thành 1 phần nhỏ trong đây

–        Cứ mỗi phương trình toán học có sự bổ sung các thành phần như alpha ... nêu ra nó có chức năng làm gì ...

–        Thử nghiệm cho thấy tốt nhưng chưa tìm được ra giới hạn do chưa có điều kiện thử nghiệm nhiều hơn

Bản thảo: (dựa vào bài báo cũ nữa)

- Mô hình động học robot 2 bánh vi sai và biểu diễn đường đi, giải thích các đại lượng toán học và chức năng của chúng

2. PHƯƠNG PHÁP PSTMO

Tổng quan kiến trúc phương pháp:

- Mục tiêu và luồng xử lý tổng quát của PSTMO từ nhận đường thô đến trả về quỹ đạo mượt cho bộ điều khiển cục bộ.

Xây dựng đoạn chuyển tiếp tham số hóa:

- Ứng dụng đường cong Bézier bậc năm với 6 điểm điều khiển P0….P5 để đảm bảo điều kiện biên độ cong tại điểm đầu và cuối bằng 0

- Mô tả vai trò của các hệ số tham số hóa d(chiều dài đoạn cắt), q (khoảng cách điểm điều khiển) và tỷ lệ tham số alpha = q/d trong việc điều chỉnh độ uốn và bám quỹ đạo.

Đánh giá, lọc biên và tối ưu hóa chuyển tiếp:

- Bộ lọc khả thi (Feasibility Filter): Loại bỏ các ứng viên vượt quá ngưỡng hoặc vi phạm footprint va chạm.

- Quy hoạch động (Dynamic Programming): Thuật toán lựa chọn tổ hợp tham số tối ưu (alpha_i, d_i) trên toàn bộ đường đi, đảm bảo điều kiện không giao nhau d_i + d_{i+1} + m <= l_i.

Ghép nối và hoàn thiện quỹ đạo:

- Hợp nhất các đoạn thẳng gốc và các đoạn cong chuyển tiếp tối ưu thành quỹ đạo liên tục.

- Bảo toàn tuyệt đối tọa độ và góc hướng của điểm xuất phát (Start) và điểm đích (Goal).

- Kiểm tra kiểm chứng an toàn lần cuối trước khi xuất dữ liệu.

## III. Thử nghiệm đánh giá

–        Điều kiện thử nghiệm ( bảng 2 ) nêu ra trước

–        Cần bổ sung các đoạn dẫn trước khi đưa ra mỗi bảng

–        Mô tả các những cái trong bảng trước rồi đưa ra kết quả ( chính là bảng )

- trước mỗi tình huống thử nghiệm thì phải mô tả từng cái xong cho ảnh, không được gộp lại như hiện tại

–        kết quả sau... lần thử nghiệm cho thấy kết quả thu được là gì , kh cần đưa chi tiết con số ->có thể đạt được bao nhiêu lần so với các cái khác , or bao nhiêu % ..hay thu được những đánh giá vượt trội về quãng đường , độ cong , đường đi , tgian xử lí … (phần này cho vào kết luận)

–        Nêu ra nhược điểm : mới chỉ được thử nghiệm trên môi trường nhỏ , chưa được thử nghiệm trong các môi trường lớn hơn , trên xe vật lí -> sẽ được công bố trong các bài báo sau ...( cái này cần khoanh vùng ngay từ đầu về PSTMO trong introduction , phạm vi bài này chỉ nghiên cứu tạo ra pp đấy , đã được thử nghiệm trong Ros2 , và so sánh với các hiện tại trong cùng môi trường Ros2 razzy  ...)

Bản thảo:

- Thiết lập thử nghiệm và chỉ số đánh giá:

Môi trường: Hệ điều hành ROS 2, tích hợp Nav2 costmap.

Phương pháp đối chứng(Các bộ làm mượt chuẩn hóa (Simple Smoother, Savitzky-Golay).

chỉ số so sánh: thời gian xử lí, quãng đường…

- Các kịch bản thử nghiệm

Kịch bản 1 - Không gian mở (Open Space): So sánh độ mượt và khả năng rút ngắn quỹ đạo (dẫn chứng mô tả kịch bản → biểu đồ/ảnh trực quan → bảng số liệu → phân tích).

Kịch bản 2 - Lối đi hẹp (Narrow Corridor): Đánh giá độ an toàn footprint và khả năng duy trì biên cách chướng ngại vật.  (dẫn chứng mô tả kịch bản → biểu đồ/ảnh trực quan → bảng số liệu → phân tích).

Kịch bản 3 - Nhà kho giao cắt phức tạp (Warehouse Intersection): Kiểm tra độ ổn định của liên tục G^2 và thời gian tính toán khi có nhiều góc cua liên tiếp.  (dẫn chứng mô tả kịch bản → biểu đồ/ảnh trực quan → bảng số liệu → phân tích).

- Kết luận : Đã xây dựng được mô hinh , đã thử nghiệm , đã cho thấy , đưa ra hạn chế và nó kh thuộc phạm vi bài báo này, hướng mở rộng

kết quả sau... lần thử nghiệm cho thấy kết quả thu được là gì , kh cần đưa chi tiết con số ->có thể đạt được bao nhiêu lần so với các cái khác , or bao nhiêu % ..hay thu được những đánh giá vượt trội về quãng đường , độ cong , đường đi , tgian xử lí … (phần này cho vào kết luận)

–        Nêu ra nhược điểm : mới chỉ được thử nghiệm trên môi trường nhỏ , chưa được thử nghiệm trong các môi trường lớn hơn , trên xe vật lí → sẽ được công bố trong các bài báo sau ...( cái này cần khoanh vùng ngay từ đầu về PSTMO trong introduction , phạm vi bài này chỉ nghiên cứu tạo ra pp đấy , đã được thử nghiệm trong Ros2 , và so sánh với các hiện tại trong cùng môi trường Ros2 razzy  ...)

IV. Tài liệu tham khảo